附件2：

防城港职业技术学院图书馆旧书回溯建库服务及硬件设备采购项目报价单

| 序号 | 名称 | 数量 | 功能及参数要求 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 书架及 安装服 务 | 63组（3组组成1个，共21个） | 1.符合标准：《钢制书架通用技术条件》GB/T13667.1-2015。 2.钢木结构，两侧木护板。 3.每组书架规格：1000mm（长）×500mm（宽）×2000mm（高） 4.采用材料：钢板为优质冷轧钢板，表面静电喷塑。钢制构件厚度：立柱≥1.2mm、搁≥1.0mm、侧板≥0.8mm、挂板≥1.0mm、顶板≥0.8mm、底梁≥1.2mm；置物架中隔棒(挡书条)≥0.8mm，采用一次冲压成型工艺生产。 5.加工要求:搁板为双面可调试，立柱、搁板、挂板正面双圆筋结构或正面2条压型槽增加强度，书架装配后的单架整体尺寸长、宽、高允许偏差应控制在±2mm以内；书架尺寸长按组距计算； 6.立柱的正面宽为（45～50）mm，长度偏差应控制在±2mm以内；立柱压筋立柱：采用1.2mm优质冷轧钢板一体成型工艺，截面尺寸为50*39mm±1mm。立柱正面压有凹槽和双圆筋，两侧面各冲有一排挂钩孔，设计更人性外形美观，结构新颖，承重能力强，钢性足。立柱均匀冲孔，层数和间距可按需要调整，挂板安装后挂板表面不超出立柱侧表面。 7.压筋挂板：采用≥1.0mm优质钢板一体成型工艺，通用性互换性好组装后，挂板表面不超出立柱侧表面，承重性能更优越，挂板与立柱对接处更牢固。 8.组装后的书架上，凡触及人体和存放物品的部分，应无毛边、锐角、棱角等；凡需焊接的部件要求焊接牢固，表面要平整，不允许出现漏焊、焊穿、气孔、咬边等缺陷；冲压件表面不允许有裂痕；涂层表面应平整光滑，色泽均匀一致，不允许有流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等缺陷。 9.木制用材要求：侧板、顶底条基材采用≥15mm厚中密度纤维板，防火板饰面；基材甲醛释放量、含水率等均符合国标GB/T11718-2009《中密度纤维板》标准；具有防潮、防虫、抗弯能力强、环保免漆特点，同色PVC封边带，胶黏剂采用优质白乳胶，甲醛、笨等有害物质含量须符合国标GB18583-2008《室内装饰装 修材料胶粘剂中有害物质含量》标准。 10.钢制部分：颜色可选，采用优质冷轧钢板精工制造，工件经除油、去锈、脱脂、 表调、磷化、水洗等工序前处理，具有防锈蚀和抗菌性能。 |  |  |
| 2 | RFID标签及数据转换安装服务 | 1项 | 对图书馆一、二、三楼书库及201室的约17万册图书进行RFID标签数据转换安装及上架服务；对各个层架标签进行安装服务；设备必须与图书馆管理系统无缝对接，数据实时互联互通。 一、RFID图书标签及标签转换 （一）RFID图书标签约17万个，用于图书馆一、二、三楼书库及201室的约17万册图书。RFID图书电子标签可以粘贴在图书、期刊和光盘盒等文献资料上，主要用于文献资料的非接触式读取和身份识别。同时，智能图书馆系统通过图书电子标签及相应的读写器模块，将RFID图书电子标签的UID与文献的条码号进行一对一绑定,从而能够实现文献的编目和典藏信息的获取。 （二）RFID图书标签参数要求 - 符合标准：IS018000-6C和EPCglobalC1G2。 - 工作频率：920～925MHz。 - 有效使用寿命:≥10年,有效擦写次数:≥10万次。 - 产品尺寸：长 ≤ 125mm，,宽 ≤ 7.0mm。 - 安装时尽量减少防盗磁条对图书标签性能的影响，尽量避免标签与磁条互干扰的情况。 - 在图书书脊内处隐藏安装，不易于发现。 - 数据规范要求遵循高校图书馆RFID技术应用联盟的相关数据模型规范。标签中有存储器，存储在其中的资料可重复读、写； - 标签可以非接触式地读取和写入，加快文献流通的处理速度； - 标签具有一定的抗冲突性，能保证多个标签地同时可靠识别； - 标签具有较高的安全性，防止存储在其中的信息被随意读取或改写； - 标签为无源标签，具有不可改写的唯一序列号（TID)； - 用户可自定义数据格式和内容，具有良好的扩展性； - 图书用标签采用 EPC中特定位作为防盗的安全标志方法； （三）标签转换加工服务 - 完成图书RFID标签粘贴，粘贴符合规范，要求标签无露出不易发现。 - 完成图书RFID标签信息转换。 - 完成图书原地上架及排架工作。 - 供货商有自己的编目团队，相关工作人员服务意识强，提供3个以上国家图书馆颁发的编目证书。 |  |  |
| 3 | 书架层架位标签及层架定位安装服务 | 1项 | 层架标签粘贴于书架上，主要用于架位的标识。对一、二、三楼各种类型的标准书架、靠墙书架等书架进行层架标签安装服务，层架标签数量约4216个，以现场实际安装数量为准。 （一）层架标签技术参数要求 - 工作频率：920～925MHz。 - 支持盘点、顺架、倒架、上架功能 - 支持图书查询系统,读者可以直接查找到图书的状态、具体物理位置 - 适用于图书馆的通用书架，表面可打印相关信息。 - 支持非接触式的读取和写入。 - 可自定义层架标签数据显示样式。 - 层架位标签具有一定的抗冲突性，能保证多个标签地同时可靠识别。 - 层架位标签具有较高的安全性,防止存储在其中的信息被随意读取或改写。 - 层架位标签应保证采用中性粘胶对图书及其它介质黏贴表面无损害，确保美观牢固。 - 根据图书馆要求印制层位标签标示信息，层标安装要求牢固，不脱落。为了防止盘点时读取到邻近的层位标签，最大读取距离可以根据需要进行调整。 （二）层架标定位等其它功能要求 - 在书架上每层的每一个隔档设置一个层位标签，层位标签记录所存放书籍的物理位置编号。结合图书馆管理系统,对图书进行定位、查询；支持盘点、顺架。 - 支持图书查询系统，读者可以直接查找到图书的状态、具体物理位置，完成层架标所属图书的准确定位。 - 架位标签为防电磁屏蔽专用标签,适用于图书馆的通用书架,表面可打印相关信息。 - 支持非接触式的读取和写入。 - 可自定义层架标签数据显示样式。 |  |  |
| 4 | 总价（元） |  |  |  |  |
| 其它要求 |  |  | - 为本项目所有采购内容提供安装、调试等系统实施与集成服务，包含软件安装调试及调试所需的设备配件等，包含建设所需的接电、网络等实施工作。 - RFID数据、所有标签和层架标签，要求与采购人现有的图书管理系统（超微新一代图书馆服务平台）对接。图书馆后台管理系统软件接口(SIP2)，支持SIP2协议能够与图书馆后台系统对接。实现图书馆管理系统与RFID设备的数据交互通讯。SIP2协议软件应遵守国际图书馆行业现行的规范与标准，支持图书馆软件管理系统与RFID自助借还服务终端的数据对接通信。 3.合同签订20天内完成安装和验收。 |  |  |

报价公司名称（加盖公章）：

报价时间：